| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-3 | 1.Ревизия запорной арматуры. 2. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. . 3. Замена приборов отопления по заявлениям. 4. Промывка и опрессовка. | 1. Ревизия запорной арматуры. 2. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1.. Ревизия запорной арматуры 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». . 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 7. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус. камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5. Заделка выбоин в полу. 6.Приобретение инвентаря. 7. Ремонт кровли над машинным отделением. | . 1.Покраска лавочек, скамеек . конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Покраска дверей: входных, мус.камер. 5.Частичный ремонт отмостки |